Информация за ноябрь 2025 г. о выполнении и результатах выполнения мероприятий по регулированию выбросов в  период неблагоприятных метеорологических условий  (НМУ) юридическими лицами

(в соответствии с планом мероприятий в период НМУ на 2025 г., выполняемых на территории Карабашского городского округа, утвержденным постановлением администрации Карабашского городского округа от 25.11.2024 г. № 950)

1. АО «Карабашмедь»

Сведения из журнала учета предприятия:

| Дата объявления НМУ | Период действия НМУ и степень опасности | Принятые меры по сокращению выбросов |
| --- | --- | --- |
| 27.11.2025 | с 00.00 28.11.2025 до 19.00 28.11.2025 НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров); • усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты; • усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности; • запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ. - снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 178,62 т/час до 142,9 т/час); - запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе; - запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике; - снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%; - прекращена работа техники на станции Новорудной; - запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах; - запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб; - запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб; - запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки; - запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР; - запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная; - запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства; - запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике. Организационно-технические мероприятия |

2. ООО «Завод КАЗ»:

Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период  НМУ на предприятии производились следующие мероприятия:

- при НМУ 1 степени опасности: усиленный контроль за работой пылегазоулавливающего оборудования.

Сведения из журнала учета предприятия:

| Дата Объявления НМУ | Период действия НМУ и степень опасности | Принятые меры по сокращению выбросов |
| --- | --- | --- |
| 27.11.2025 | Ожидаются НМУ 1 степени опасности с 00.00 28.11.2025 до 19.00 28.11.2025 | Усиленный контроль за работой пылегазоулавливающего оборудования |

Источник получения информации о прогнозах НМУ: информация о наступлении НМУ отслеживается на официальной странице МКУ «УГЗ и Э» КГО