Информация за январь 2026 г. о выполнении и результатах выполнения мероприятий по регулированию выбросов в  период неблагоприятных метеорологических условий  (НМУ) юридическими лицами

(в соответствии с планом мероприятий в период НМУ на 2026 г., выполняемых на территории Карабашского городского округа, утвержденным постановлением администрации Карабашского городского округа от 24.11.2025 г. № 978)

1. АО «Карабашмедь»

Сведения из журнала учета предприятия:

| Дата объявления НМУ | Период действия НМУ и степень опасности | Принятые меры по сокращению выбросов |
| --- | --- | --- |
| 02.01.2026 | с 19.00 03.01.2026 до 12.00 04.01.2026 НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров); • усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты; • усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности; • запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ. - снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 178,62 т/час до 142,9 т/час); - запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе; - запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике; - снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%; - прекращена работа техники на станции Новорудной; - запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах; - запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб; - запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб; - запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки; - запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР; - запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная; - запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства; - запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике. Организационно-технические мероприятия* |
| 13.01.2026 | С 20.00 12.01.2026 До 19.00 16.01.2026 НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров); • усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты; • усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности; • запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ; - снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 178,62 т/час до 142,9 т/час); - запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе; - запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике; - снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%; - прекращена работа техники на станции Новорудной; - запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах; - запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб; - запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб; - запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки; - запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР; - запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная; - запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства; - запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике. Организационно-технические мероприятия* Останов металлургических агрегатов: 14.01.2026: 2 смена – 3 часа 30 минут 15.01.2026: 1 смена – 2 часа 20 минут 16.01.2026: 1 смена – 3 часа 40 минут 2 смена – 1 час 30 минут 3 смена – 1 час 35 минут |
| 16.01.2026 | Сохраняется С 19.00 16.01.2026 До 12.00 18.01.2026 НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров); • усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты; • усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности; • запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ. - снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 178,62 т/час до 142,9 т/час); - запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе; - запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике; - снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%; - прекращена работа техники на станции Новорудной; - запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах; - запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб; - запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб; - запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки; - запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР; - запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная; - запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства; - запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике. Организационно-технические мероприятия* |
| 19.01.2026 | с 19.00 19.01.2026 до 19.00 23.01.2026 НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров); • усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты; • усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности; • запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ. - снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 178,62 т/час до 142,9 т/час); - запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе; - запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике; - снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%; - прекращена работа техники на станции Новорудной; - запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах; - запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб; - запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб; - запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки; - запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР; - запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная; - запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства; - запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике. Организационно-технические мероприятия* |
| 23.01.2026 | Сохраняется с 19.00 23.01.2026 до 19.00 26.01.2026 НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров); • усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты; • усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности; • запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ. - снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 178,62 т/час до 142,9 т/час); - запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе; - запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике; - снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%; - прекращена работа техники на станции Новорудной; - запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах; - запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб; - запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб; - запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки; - запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР; - запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная; - запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства; - запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике. Организационно-технические мероприятия* |
| 26.01.2026 | Сохраняется с 19.00 26.01.2026 до 13.00 28.01.2026 НМУ-1 | • запрещены работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается работа одновременно трех конвертеров); • усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты; • усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, запрещено отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности; • запрет продувок и чистки оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ. - снижена загрузка шихтой печи Ausmelt на 20% (снижение загрузки со 178,62 т/час до 142,9 т/час); - запрещена загрузка негабаритного шлака в дробилку и в автотранспорт в транспортном цехе; - запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике; - снижен расход газа на пусковом подогревателе на 10%; - прекращена работа техники на станции Новорудной; - запрещены покрасочные работы в серно-кислотном и транспортном цехах; - запрещены работы на заточных станках в цехе ремонтных служб; - запрещены работы на деревообрабатывающих станках в цехе ремонтных служб; - запрещены работы на сварочных постах и постах газовой резки; - запрещен въезд тепловозам в депо в зону ТО и ТР; - запрещена загрузка стороннего шлака в автотранспорт на станции Новорудная; - запрещена работа трактора МТЦ-80, уборочной машины на территории предприятия и погрузчика на участке вспомогательных производств и складского хозяйства; - запрещены планировочные работы бульдозером на обогатительной фабрике. Организационно-технические мероприятия* Останов металлургических агрегатов: 27.01.2026: 2 смена – 3 часа 20 минут |

2. ООО «Завод КАЗ»:

Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период  НМУ на предприятии производились следующие мероприятия:

- при НМУ 1 степени опасности: усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования;

- при НМУ 2 степени: усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования; прекращение завоза и разгрузки сырья автотранспортом на склад предприятия.

Сведения из журнала учета предприятия:

| Дата Объявления НМУ | Период действия НМУ и степень опасности | Принятые меры по сокращению выбросов |
| --- | --- | --- |
| 12.01.2026 | Ожидаются НМУ 1 степени опасности с 20.00 12.01.2026 до 19.00 16.01.2026 | Усиление контроля за рабочим оборудованием |
| 16.01.2025 | Ожидаются НМУ 1 степени опасности с 19.00 16.01.2026 до 12.00 18.01.2026 | Усиление контроля за рабочим оборудованием |
| 19.01.2026 | Ожидаются НМУ 1 степени опасности С 19.00 19.01.2026 До 19.00 23.01.2026 | Усиление контроля за рабочим оборудованием |
| 26.01.2026 | Ожидаются НМУ 1 степени опасности С 22.00 26.01.2026 До 13.00 28.01.2026 | Усиление контроля за рабочим оборудованием |
| 30.01.2026 | Ожидаются НМУ 1 степени опасности С 08.00 31.01.2026 До 19.00 02.02.2026 | Усиление контроля за рабочим оборудованием |

Источник получения информации о прогнозах НМУ: информация о наступлении НМУ отслеживается на официальной странице МКУ «УГЗ и Э» КГО